Q

L

A3

A2

Detail A

See Detail A

E

D

A

A1

C

Y

e1

B

He

SSOP:  56 LEAD SHRINK SMALL OUTLINE PACKAGE

56 Lead SSOP Specifications

| Rev. C, 1/5/95 |  | Millimeters |  |  |  | Inches |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Symbol | Min | Nom | Max | Notes | Min | Nom | Max | Notes |
| Package Height | A |  | 1.80 | 1.90 |  |  | 0.070 | 0.075 |  |
| Standoff | A1 | 0.47 |  |  |  | 0.018 |  |  |  |
| Package Body Thickness | A2 | 1.18 | 1.28 | 1.38 |  | 0.046 | 0.050 | 0.054 |  |
| Lead Width | B | 0.25 | 0.30 | 0.40 |  | 0.010 | 0.012 | 0.016 |  |
| Lead Thickness | C | 0.13 | 0.15 | 0.20 |  | 0.005 | 0.006 | 0.008 |  |
| Package Body Length | D | 23.40 | 23.70 | 24.00 |  | 0.921 | 0.933 | 0.945 |  |
| Package Body Width | E | 13.10 | 13.30 | 13.50 |  | 0.516 | 0.524 | 0.531 |  |
| Pitch | e1 e1 |  | 0.80 |  |  |  | 0.0315 |  |  |
| Terminal Dimension | He | 15.70 | 16.00 | 16.30 |  | 0.618 | 0.630 | 0.642 |  |
| Lead Count | N |  | 56 |  |  |  | 56 |  |  |
| Lead Tip Length | L | 0.75 | 0.80 | 0.85 |  | 0.030 | 0.0315 | 0.033 |  |
| Seating Plane Coplanarity | Y |  |  | 0.10 |  |  |  | 0.004 |  |
| Lead Height | A3 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |  | 0.051 | 0.055 | 0.059 |  |
| Lead Tip Angle | Q |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |

SSOP Board Footprints

A typical land pad diagram for the 56 lead SSOP package is shown.

DIMENSIONS ARE IN

MILLIMETERS

0.80

16.90

0.40

1.90

22.00

Typical SSOP Land Pad Diagram