*******************************************************************************

KBBUSCON

*******************************************************************************

CUPL            2.50a Serial# MD-250-3527

Device          p22v10  Library DLIB-h-24-17

Created         Wed Jan 18 09:07:28 1989

Name            KBBUSCON

Partno          EV80C196KB

Revision        01

Date            1/18/89

Designer        Doug Yoder

Company         Intel ECO

Assembly        80C196KB evaluation board

Location        U12

===============================================================================

Expanded Product Terms

===============================================================================

BUSWIDTH =>

a13 & a14 & !a15

# !a8 & a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

CE0 =>

!MAP & !a11 & !a12 & a13 & !a14 & !a15

# a8 & !a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

# !a8 & !a9 & !a10 & !a11 & !a12 & !a13 & !a14 & !a15

CE1 =>

!a13 & a14 & !a15

# MAP & a13 & !a14 & !a15

# a11 & a13 & !a14 & !a15

# a12 & a13 & !a14 & !a15

CE2 =>

a13 & a14 & !a15

CS510 =>

!a8 & a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

MAP.ar  =>

RESET

MAP.d  =>

MAP

# !STALE & !a9 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

# !STALE & !a10 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

# !STALE & !a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

MAP.oe  =>

1

MAP.sp  =>

0

WAIT =>

state_bit_0

# state_bit_2

# !HLDA & STALE & !a14 & a15 & !state_bit_1

# !HLDA & !MAP & STALE & !a11 & !a12 & a13 & !a14 & !state_bit_1

# !HLDA & STALE & !a8 & a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !state_bit_1

# !HLDA & STALE & a8 & !a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !state_bit_1

# !HLDA & STALE & !a8 & !a9 & !a10 & !a11 & !a12 & !a13 & !a14 & !state_bit_1

bw =>

a13 & a14 & !a15

# !a8 & a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

eeprom =>

a13 & a14 & !a15

eprom =>

!MAP & !a11 & !a12 & a13 & !a14 & !a15

# !a8 & !a9 & !a10 & !a11 & !a12 & !a13 & !a14 & !a15

# a8 & !a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

memaddr =>

a15 , a14 , a13 , a12 , a11 , a10 , a9 , a8

open0 =>

a8 & !a10 & !a11 & !a12 & !a13 & !a14 & !a15

# !a8 & a9 & !a11 & !a12 & !a13 & !a14 & !a15

# !a8 & !a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

# a8 & a9 & a10 & !a12 & !a13 & !a14 & !a15

# a10 & !a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

# !a10 & a11 & !a12 & !a13 & !a14 & !a15

# !a9 & a10 & !a12 & !a13 & !a14 & !a15

# !a8 & a9 & a10 & a11 & !a12 & !a13 & !a14 & !a15

# !a10 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

# a14 & a15

open1 =>

!a14 & a15

ram =>

MAP & !a11 & !a12 & a13 & !a14 & !a15

# a11 & a13 & !a14 & !a15

# !a11 & a12 & a13 & !a14 & !a15

# !a13 & a14 & !a15

state_bit_0.ar  =>

RESET

state_bit_0.d  =>

!HLDA & STALE & !a8 & a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15 & !state_bit_0 & !state_bit_1 & !state_bit_2

state_bit_0.oe  =>

1

state_bit_0.sp  =>

0

state_bit_1.ar  =>

RESET

state_bit_1.d  =>

state_bit_0

# state_bit_2

# !HLDA & STALE & !a14 & a15 & !state_bit_1

# !HLDA & !MAP & STALE & !a11 & !a12 & a13 & !a14 & !state_bit_1

# !HLDA & STALE & a8 & !a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !state_bit_1

# !HLDA & STALE & !a8 & !a9 & !a10 & !a11 & !a12 & !a13 & !a14 & !state_bit_1

state_bit_1.oe  =>

1

state_bit_1.sp  =>

0

state_bit_2.ar  =>

RESET

state_bit_2.d  =>

0

state_bit_2.oe  =>

1

state_bit_2.sp  =>

0

state_count =>

state_bit_0 , state_bit_1 , state_bit_2

uart =>

!a8 & a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

wait_1 =>

!HLDA & STALE & !a8 & a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

# !HLDA & STALE & !a14 & a15

# !HLDA & !MAP & STALE & !a11 & !a12 & a13 & !a14 & !a15

# !HLDA & STALE & !a8 & !a9 & !a10 & !a11 & !a12 & !a13 & !a14 & !a15

# !HLDA & STALE & a8 & !a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

wait_2 =>

!HLDA & STALE & !a8 & a9 & a10 & a11 & a12 & !a13 & !a14 & !a15

wait_3 =>

0

wait_4 =>

0

wait_5 =>

0

wait_6 =>

0

wait_7 =>

0

BUSWIDTH.oe  =>

1

CE0.oe  =>

1

CE1.oe  =>

1

CE2.oe  =>

1

CS510.oe  =>

1

WAIT.oe  =>

1

===============================================================================

Symbol Table

===============================================================================

Pin Variable                                    Pterms   Max     Min

Pol   Name              Ext     Pin     Type     Used   Pterms  Level

--- --------            ---     ---     ----    ------  ------  -----

!  BUSWIDTH                    16       V        2       12      2

!  CE0                         21       V        3       12      2

!  CE1                         22       V        4       10      2

!  CE2                         15       V        1       10      2

CLOCKOUT                    1        V        -       -       -

!  CS510                       14       V        1       8       2

!  HLDA                        3        V        -       -       -

MAP                         23       V        -       -       -

MAP                 ar      23       X        1       1       2

MAP                 d       23       X        4       8       2

MAP                 oe      23       X        1       1       2

MAP                 sp      23       X        1       1       2

!  RESET                       13       V        -       -       -

STALE                       2        V        -       -       -

!  WAIT                        19       V        7       16      2

a8                          4        V        -       -       -

a9                          5        V        -       -       -

a10                         6        V        -       -       -

a11                         7        V        -       -       -

a12                         8        V        -       -       -

a13                         9        V        -       -       -

a14                         10       V        -       -       -

a15                         11       V        -       -       -

bw                          0        I        2       -       -

eeprom                      0        I        1       -       -

eprom                       0        I        3       -       -

memaddr                     0        F        -       -       -

open0                       0        I        10      -       -

open1                       0        I        1       -       -

ram                         0        I        4       -       -

state_bit_0                 17       V        -       -       -

state_bit_0         ar      17       X        1       1       2

state_bit_0         d       17       X        1       14      2

state_bit_0         oe      17       X        1       1       2

state_bit_0         sp      17       X        1       1       2

state_bit_1                 18       V        -       -       -

state_bit_1         ar      18       X        1       1       2

state_bit_1         d       18       X        6       16      2

state_bit_1         oe      18       X        1       1       2

state_bit_1         sp      18       X        1       1       2

state_bit_2                 20       V        -       -       -

state_bit_2         ar      20       X        1       1       2

state_bit_2         d       20       X        1       14      2

state_bit_2         oe      20       X        1       1       2

state_bit_2         sp      20       X        1       1       2

state_count                 0        F        -       -       -

uart                        0        I        1       -       -

wait_1                      0        I        5       -       -

wait_2                      0        I        1       -       -

wait_3                      0        I        1       -       -

wait_4                      0        I        1       -       -

wait_5                      0        I        1       -       -

wait_6                      0        I        1       -       -

wait_7                      0        I        1       -       -

BUSWIDTH            oe      16       D        1       1       0

CE0                 oe      21       D        1       1       0

CE1                 oe      22       D        1       1       0

CE2                 oe      15       D        1       1       0

CS510               oe      14       D        1       1       0

WAIT                oe      19       D        1       1       0

LEGEND    F : field      D : default variable        M : extended node

N : node       I : intermediate variable   T : function

V : variable   X : extended variable       U : undefined